PARCIAL 2 TEORÍA DE LA INFORMACIÓN

NOMBRE: Bulián Melani		REGISTRO: E010-94		FECHA: 17/11/25		TEMA 1

### Codificación de Canal: Control de Error

- Códigos de Bloques Lineales. Códigos cíclicos: Sea el código (14, 4, dmin) cuyo espacio de palabras válidas lo permite construir el siguiente polinomio cíclico:

G(x)=11010001101 (mayores potencias a la derecha)

Grado de G=n-k=10

Gx=1+x+x3+x7+x8+x10

- Encuentre la capacidad de código.

Como es un código lineal,

dmin=min⁡{peso de la palabra codigo no nula}

Genero todas las palabra posibles para 4 bits, esto es 24=16 y encuentro el peso de la palabra código no nula:

| Palabra | Polinomio | Peso |
| --- | --- | --- |
| 0001 | x3 | 6 |
| 0010 | x2 | 7 |
| 0100 | x | 8 |
| 1000 | 1 | 7 |
| 0011 | x^2+x^3 | 8 |
| 0101 | x+x^3 | 7 |
| 0110 | x+x^2 | 6 |
| 0111 | x+x^2+x^3 | 7 |
| 1001 | 1+x^3 | 6 |
| 1010 | 1+x^2 | 8 |
| 1011 | 1+x^2+x^3 | 9 |
| 1100 | 1+x | 7 |
| 1101 | 1+x+x^3 | 8 |
| 1110 | 1+x+x^2 | 7 |
| 1111 | 1+x+x^2+x^3 | 8 |

Por lo tanto:

dmin=6

Capacidad de corrección:

t=dmin-12=52=2

Capacidad de detección:

Se detectan hasta dmin-1=6-1=5 errores.

- Encuentre las matrices generadora y chequeador.

Primero escribo G(x) rellenando con 0 en la derecha hasta llegar a 14 (n):

g=11010001101 000

Mi matriz es de la forma k×n, es decir, 4×14

Luego armo la matriz generadora G corriendo los bits de forma cíclica:

| G= | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |

Para obtener la matriz de chequeo, primero necesito calcular el polinomio de paridad:

hx=x14-1Gx

hx=1+x+x2+x4

En bits es:

hx=11101

Relleno esa cadena de bits hasta completar 14:

hx=11101000000000

Luego armo la matriz chequeadora, que será de n-k×n=10×14:

| H= | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |

- Indicar si la palabra recibida: Rx=11110001101000 (mayores potencias a la derecha) es válida o no.

Rx=1+x+x2+x3+x7+x8+x10

Para saber si R(x) es válida, debo dividir R(x) por G(x).

Para que se cumpla que R(x) es válida, el resto debe ser 0.

Completo G(x) para que tenga 14 bits: 11010001101 000

Luego:

| R(x)= | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G(x)= | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Como el resto es distinto de 0, la palabra no es válida.

- Si no lo fuere, detectar y corregir el error.

El resto es rx=00100000000000= x2.

Por lo que sé que el error está en el polinomio x2. Cambiando el bit que corresponde a ese en la palabra original, la palabra será válida:

Rxcorregida=11010001101000

| Rxcorregida= | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G(x)= | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Luego, como rx=0, la palabra es válida.

- Si se entrelazan 25 de esos códigos, ¿Cuál sería la capacidad de corrección en ráfagas adquiridas?

Sin entrelazado el código corrige hasta t=2 errores aleatorios por palabra de 14 bits. Con un entrelazado de profundidad L=25, una ráfaga continua de longitud B se reparte entre los 25 bloques. Cada bloque “ve” aproximadamente B25 errores.

Para poder corregir, hace falta que:

B25≤t=2

Lo que da:

B≤25∙2=50

- Códigos ISBN: Sea el siguiente código ISBN13 978-1-80056-662-3, verifique si el mismo es válido o no. Si no lo fuera, ¿es posible corregirlo? Puede usar cryptool2.

| 9 | 1 | 9 |
| --- | --- | --- |
| 7 | 3 | 21 |
| 8 | 1 | 8 |
| 1 | 3 | 3 |
| 8 | 1 | 8 |
| 0 | 3 | 0 |
| 0 | 1 | 0 |
| 5 | 3 | 15 |
| 6 | 1 | 6 |
| 6 | 3 | 18 |
| 6 | 1 | 6 |
| 2 | 3 | 6 |
| 3 | 1 | 3 |
|  |  | 103 |

Luego:

103 mod 10=3≠0

Por lo tanto, el código no es válido.

Es posible corregirlo.

Si asumo que el código verificador es el incorrecto, debo encontrar el código 978-1-80056-662-?, tal que la suma ponderada de los dígitos módulo 10 es 0:

| 9 | 1 | 9 |
| --- | --- | --- |
| 7 | 3 | 21 |
| 8 | 1 | 8 |
| 1 | 3 | 3 |
| 8 | 1 | 8 |
| 0 | 3 | 0 |
| 0 | 1 | 0 |
| 5 | 3 | 15 |
| 6 | 1 | 6 |
| 6 | 3 | 18 |
| 6 | 1 | 6 |
| 2 | 3 | 6 |
| ? | 1 | ? |
|  |  | 100 |

100+1*? mod 10=0

100+1*0mod 10=100 mod 10=0

Luego el código 978-1-80056-662-0 es válido.

### Arreglos Geométricos.

- Dado un código rectangular, donde cada fila es una palabra Hamming, y existen paridades por filas y por columnas. Encontrar la dmin del código expresando la capacidad del mismo e indicar de qué manera se lograrían reconocer y corregir los errores.

| C10 | C20 | I10 | BPP0 |
| --- | --- | --- | --- |
| C11 | C21 | I11 | BPP1 |
| C12 | C22 | I12 | BPP2 |
| BPP3 | BPP4 | BPP5 |  |

Para un código producto de:

- Un código en filas con distancia d1​.

- Un código en columnas con distancia d2.

Se cumple que la distancia mínima del código rectangular es:

dmin=d1∙d2

En mi caso:

- filas: código Hamming → d1=3

- columnas: código de paridad simple →d2=2

Entonces:

dmin=d1∙d2=3∙2=6

Luego la capacidad de corrección de error es:

t=dmin-12=6-12=52=2

El código usa Hamming en cada fila para localizar posiciones dentro de la fila, y paridad por columnas para cruzar la información. Así se pueden corregir hasta 2 errores y detectar hasta 5, dependiendo de cómo se distribuyan.

La siguiente palabra, ¿es válida?

| 1 | 0 | 0 | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 0 |  |

No es válida ya que:

- En la fila 2 de la matriz (0, 0, 0) la suma es 0, la paridad debería ser 0 pero es 1.

- En la columna 2 de la matriz (0, 0, 1) la suma es 1, la paridad debería ser 1 pero es 0.

### Criptografía

- El siguiente texto fue cifrado usando la sustitución afín, con clave (a, b)=(13, 9), n=40.

Texto cifrado: U5K5CRUPKNLWNNWZAZY9K8EFQDURKJ886ERUPKIUKÑQ7

Alfabeto: ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ0123456789(espacio en blanco)/,

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | Ñ | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | / | , |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |

Encuentre: la clave inversa y el texto descifrado.

a=13;	b=9;		n=40

Mi=Ci-b*a-1  mod 40

φn= ?

Como 40 no es un numero primo, para encontrar φn, primero factorizo n:

40=23∙5

Luego calculo φ40, usando la fórmula de Euler:

φn=np|n1-1p

φn=401-121-15=40∙12∙15=16

Luego, φ40=16

Donde el conjunto reducido de restos es:

R40={1, 3, 7, 9, 11, 13, 17, 19, 21, 23, 27, 29, 31, 33, 37, 39}

a-1≡aφn-1  mod n

13-1≡1315  mod 40

1315  mod 40=37

a-1=37

La clave inversa es:

Mi=Ci-9*37  mod 40

TEXTO CIFRADO: U5K5CRUPKNLWNNWZAZY9K8EFQDURKJ886ERUPKIUKÑQ7

| U | (21-9)*37 mod 40 | 4 | E |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | (32-9)*37 mod 40 | 11 | L |
| K | (10-9)*37 mod 40 | 37 |  |
| 5 | (32-9)*37 mod 40 | 11 | L |
| C | (2-9)*37 mod 40 | 21 | U |
| R | (18-9)*37 mod 40 | 13 | N |
| U | (21-9)*37 mod 40 | 4 | E |
| P | (16-9)*37 mod 40 | 19 | S |
| K | (10-9)*37 mod 40 | 37 |  |
| N | (13-9)*37 mod 40 | 28 | 1 |
| L | (11-9)*37 mod 40 | 34 | 7 |
| W | (23-9)*37 mod 40 | 38 | / |
| N | (13-9)*37 mod 40 | 28 | 1 |
| N | (13-9)*37 mod 40 | 28 | 1 |
| W | (23-9)*37 mod 40 | 38 | / |
| Z | (26-9)*37 mod 40 | 29 | 2 |
| A | (0-9)*37 mod 40 | 27 | 0 |
| Z | (26-9)*37 mod 40 | 29 | 2 |
| Y | (25-9)*37 mod 40 | 32 | 5 |
| 9 | (36-9)*37 mod 40 | 39 | , |
| K | (10-9)*37 mod 40 | 37 |  |
| 8 | (35-9)*37 mod 40 | 2 | C |
| E | (4-9)*37 mod 40 | 15 | O |
| F | (5-9)*37 mod 40 | 12 | M |
| Q | (17-9)*37 mod 40 | 16 | P |
| D | (3-9)*37 mod 40 | 18 | R |
| U | (21-9)*37 mod 40 | 4 | E |
| R | (18-9)*37 mod 40 | 13 | N |
| K | (10-9)*37 mod 40 | 37 |  |
| J | (9-9)*37 mod 40 | 0 | A |
| 8 | (35-9)*37 mod 40 | 2 | C |
| 8 | (35-9)*37 mod 40 | 2 | C |
| 6 | (33-9)*37 mod 40 | 8 | I |
| E | (4-9)*37 mod 40 | 15 | O |
| R | (18-9)*37 mod 40 | 13 | N |
| U | (21-9)*37 mod 40 | 4 | E |
| P | (16-9)*37 mod 40 | 19 | S |
| K | (10-9)*37 mod 40 | 37 |  |
| I | (8-9)*37 mod 40 | 3 | D |
| U | (21-9)*37 mod 40 | 4 | E |
| K | (10-9)*37 mod 40 | 37 |  |
| Ñ | (14-9)*37 mod 40 | 25 | Y |
| Q | (17-9)*37 mod 40 | 16 | P |
| 7 | (34-9)*37 mod 40 | 5 | F |

TEXTO DESCIFRADO: EL LUNES 17/11/2025, COMPREN ACCIONES DE YPF

Si:

n=1.000.003;    a=139;     a-1=?;     φn=?

Como n es primo, φn se calcula como:

φn=n-1

Por lo tanto, φn=1.000.002

a-1=aφn-1   mod n

139-1=1391.000.001   mod 1.000.003

- Qué algoritmo, de los vistos en clases, mantiene la entropía de orden 0 entre texto claro y texto cifrado, considerándolos como proceso de Markov de orden 0, pero altera las entropías de orden superior (1, 2, etc). Justifique su respuesta.

El algoritmo que cumple esa propiedad es el cifrado por sustitución monoalfabética.

En un proceso de Markov de orden 0, la entropía depende solo de las probabilidades individuales de cada símbolo, no del orden en que aparecen.

Un cifrado monoalfabético aplica solo una permutación de símbolos, por lo que la probabilidad de aparición de cada letra no cambia, solo se reasigna el símbolo. Por lo tanto, la entropía de orden 0 se conserva.

En cambio, la entropía de orden 1 considera transiciones. Por lo que sí importa la estructura del lenguaje.

- Dé un ejemplo de filtro paso bajo, e indique que efectos produce sobre una imagen.

Un ejemplo de filtro paso bajo es el filtro de mediana. Este filtro reduce el ruido de la imagen.

Si tengo una ventana de 3×3, con los siguientes valores:

| 3 | 18 | 73 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 7 | 20 |
| 9 | 25 | 14 |

Primero ordeno los valores de menor a mayor, y encuentro la mediana:

1, 3, 7, 9, 14, 18, 20, 25, 73

Luego reemplazo el valor central de la ventana con la mediana:

| 3 | 18 | 73 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 14 | 20 |
| 9 | 25 | 14 |